SHENGXIANTECHNOLOGY

盛显科技有限公司

液晶拼接驱动板用户手册                                                                                      (产品型号：ST8900)

文件编号： NO.20110611002

版本信息： Ver1.0

编    制： 赵美云

审    核： 徐玉生

批    准： 胡腾飞

发布日期： 2011-06-11

此文件中包含的所有信息内容最终解释权归SHENGXIAN科技有限公司，所有未经授权和允许的复制都是不被认可和应被禁止的。

版本变更记录

| 版本号 | 日 期 | 页 码 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2011.06.11 |  | 第一版发行 |

The information contained in this document is proprietary to SHENGXIAN Technology CO., LTD and shall not be disclosed by the recipient to third persons without the written permission of SHENGXIAN.

目    录

一、	安全指南	1

二、	附件	1

三、	端口说明	1

四、	遥控器使用说明	2

五、	与外设输入信号的连接	2

六、	OSD基本功能调节	3

七、	产品特性说明	14

八、	显示模式	15

九、	使用要求	17

十、	附录	17

# 安全指南

请在使用前仔细阅读下述安全注意事项。

● 在使用本产品前，必须阅读并理解所有使用指示。

● 操作时请遵照所有使用说明。

● 请勿使用制造商没有推荐的附设装置，不恰当地使用设置可能会发生意外故障。

● 请勿试图自行维修本产品，请务必让专业维修员进行维修。

● 不要直接放置于阳光直射处或热源附近，如散热器、暖气设备、火炉和其他发热物体。

# 附件

红外遥控器 X1 (选配)

# 端口说明

1  USB  播放多媒体，软件升级，智能抓取开机Logo

2  HDMI  DVI 为高清数字多媒体接口，可以兼容DVI数字信号

3  VGA  可以连接电脑，等其它图像信号输出终端

4  AV1,AV2  为普通视频信号输入接口

5  AV1_OUT AV2_OUT  为普通视频信号环出接口

6  RS232 OUTA OUTB  串口环出接口

7  RS232 IN  串口输入接口

# 遥控器使用说明

| POWER | 电源开关选项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO | VGA下位置自动调整 |  |  |
| VOL- | 音量减选项 |  |  |
| VOL+ | 音量加选项 |  |  |
| INFO | 信源信息选项 |  |  |
| UP | 向上菜单选项 |  |  |
| DOWN | 向下菜单选项 |  |  |
| LEFT | 向左菜单选项 |  |  |
| RIGHT | 向右菜单选项 |  |  |
| OK | 确认选项 |  |  |
| MENU | 菜单选项 |  |  |
| INPUT | 信源选择选项 |  |  |
| EXIT | 退出选项 |  |  |
| PC/PLAY | 电脑信源选项/媒体播放选项 |  |  |
| HDMI/PAUSE | HDMI信源选项/媒体暂停选项 |  |  |
| AV/STOP | AV信源选项/媒体停止选项 |  |  |

UPGRADE         U盘一键升级

# 与外设输入信号的连接

(一）与计算机连接，连接步骤：

■将D型15针VGA接口连接到计算机的VGA视频接口上，将另一端连接到驱动板的DB15VGA端子输入口，并拧紧螺丝

■将输入显示模式用面板或遥控器上的INPUT键设置为PC模式。

■可以使用面板上或遥控器上的左右键直接调节音量，用遥控器上的MUTE键静音。

■可以使用面板上或遥控器上的POWER 键关闭液晶拼接单元。

(二)连接外围AV设备（AV视频，HDMI高清视频），连接步骤：

■将信号线从外部DVD设备的Y/C视频或AV视频输出端子连接到驱动板的对应的端子上

■先打开驱动板的电源，然后打开DVD 设备的电源

■将输入显示模式用面板或遥控器上面的INPUT键设置为HDMI显示模式或CVBS（AV）显示模式

■可以使用面板或遥控器上的左右键直接调节音量，用遥控器上面的MUTE键静音。

■可以使用面板上或遥控器上面的POWER 键关闭液晶拼接单元

注：HDMI为高清晰多媒体信号，需一根HDMI线连接最高支持1080P输出。

# OSD基本功能调节

(一) AV、VGA、HDMI、DVI主菜单下的一级菜单调整

1、按下MENU键即可调出OSD菜单，再按一次MENU或者EXIT键可以退出主菜单，在二级菜单下按MENU键可以返回上一级菜单。

2、按左右键可以选择不同的子菜单，共六类子菜单。

3、按上下键，进入子菜单，详细调节如下表（一）

表（一）

| 功能 | 屏幕显示 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 图像 |  | 1. 在主菜单下，选择图像菜单，按OK键进入。 2. 依据菜单提示信息调整 对图像对应选项。 3. 再按OK键进入设置项或 二级选单。 4. 选定离开退出“图像”选单。 |
| 设置 |  | 1. 在主菜单下，选择进入设置菜单。 2. 依据菜单提示信息调整 对设置对应选项。 3. 再按OK键进入设置项或 二级选单。 4. 选定离开退出“设置”选单。 |
| 媒体应用 |  | 1. 在主菜单下，选择进入媒体应用菜单。 2. 依据菜单提示信息按OK键进入媒体应用通道。 3. 选定离开退出“媒体应用”选单。 |
| 高级设置 |  | 1. 在主菜单下，选择进入高级设置菜单。 2. 依据菜单提示信息调整 对高级设置对应选项。 3. 再按OK键进入设置项或 二级选单。 4. 选定离开退出“高级设置”选单。 |

(二)AV、VGA、HDMI、DVI主菜单下的二级菜单调整

1、在一级菜单项上按OK键即可调出二级菜单或者直接设置对应项。

2、按上下左右键可以设置对应的功能。详细调节如表（二）

表（二）

| 功能 | 屏幕显示 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 图像模式调整 |  | 1. 在主菜单下，选择进入图像菜单->图像模式。 2. 再按OK键进入图像模式 二级选单。 3. 按上下左右键可以去设置对应的参数项。 4. 按MENU键返回上一级菜单，EXIT键直接退出所有菜单 5. 图像模式在用户模式的时候，对比度、亮度等等参数才能调节，否则是灰掉状态。 |
| 色温调整 |  | 1. 在主菜单下，选择进入图像菜单->色温。 2. 再按OK键进入色温 二级选单。 3. 按上下左右键可以去设置对应的参数项。 4. 按MENU键返回上一级菜单，EXIT键直接退出所有菜单 5. 色温在用户模式的时候，R、G、B参数才能调节，否则是灰掉状态。 |
| 比例模式 |  | 1. 在主菜单下，选择进入图像菜单->比例模式。 2. 再按OK键进入比例模式 二级选单。 3. 按上下键可以去设置对应的参数项。 4. 按MENU键返回上一级菜单，EXIT键直接退出所有菜单 |
| 几何调整 |  | 1. 在主菜单下，选择进入图像菜单->几何调整。 2. 再按OK键进入几何调整 二级选单。 3. 按上下左右键可以去设置对应的参数项。 4. 按MENU键返回上一级菜单，EXIT键直接退出所有菜单 5. 几何调整在PC通道的时候参数才能调节，否则是灰掉状态。 |
| 降噪 |  | 1. 在主菜单下，选择进入图像菜单->降噪。 2. 再按OK键进入降噪 二级选单。 3. 按上下键可以去设置对应的参数项。 4. 按MENU键返回上一级菜单，EXIT键直接退出所有菜单 5. 降噪在PC通道的时候不能调节，是灰掉状态。 |
| 背光 |  | 1. 在主菜单下，选择进入图像菜单->背光。 2. 再按OK键进入图像模式 二级选单。 3. 按左右键可以去设置对应的参数项。 4. 按MENU键返回上一级菜单，EXIT键直接退出所有菜单 |

| 风扇控制 |  | 1. 在主菜单下，选择进入高级设置菜单->风扇控制。 2. 再按OK键进入风扇控制 二级选单。 3. 按上下左右键可以去设置对应的参数项。 4. 按MENU键返回上一级菜单，EXIT键直接退出所有菜单 |
| --- | --- | --- |
| 软件升级 |  | 1. 在主菜单下，选择进入高级设置菜单->usb软件升级。 2. 再按OK键进入软件升级 二级选单。 3. 按左键确认升级，按右键取消升级。 4. 按MENU键返回上一级菜单，EXIT键直接退出所有菜单。 5. 升级的过程中请勿断电。 |

3、菜单项做图像的拼接和分解操作

| 拼接墙设置 |  | 1. 在主菜单下，选择进入高级设置菜单->拼接墙设置。 2. 再按OK键进入拼接墙设置 二级选单。 3. 按上下左右键可以去设置对应的参数项。 4. 按MENU键返回上一级菜单，EXIT键直接退出所有菜单 参数说明： 屏幕序列号：拼接单元在整个拼接墙中的位置。 组合模式： 拼接 和 分解 起始行：表示选择区的起始行号，起始 拼接单元的行号（从1开始）； 起始列：表示选择区的起始列号，起始 拼接单元的列号（从1开始）； 结束行：表示选择区的结束行号，结束拼接单元的行号； 结束列：表示选择区的结束列号，结束监视器单元的列号； 总行数：表示幕墙整个行数； 总列数：表示幕墙整个列数； |
| --- | --- | --- |
| 独立IR控制 |  | 1. 在主菜单下，选择进入高级设置菜单->配置IR控制码。 2. 再按OK键进入软件升级 二级选单。 3. 按上下键可以去设置对应的机器码的值。 4. 按左右键可以去设置对应的机器码的序列。 参数说明： 每个拼接处理器都对应一个唯一的机器 码，如果要对某一个拼接单元操作的话 只需要在配置ir控制码中输入要操作 的这个拼接单元的机器码就可以了。如 果想释放所有的拼接单元都可以控制就 需要按下遥控器的VOL-键就可以了。 |

举例：在一个4行3列的幕墙上，把1、2、4、5做一个2x2的拼接的话，在菜单中的操作步骤如下：

|  | 4x3 |  |  | 4x3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1 | 2 | 3 |
| 2,1 | 2,2 | 2,3 | 4 | 5 | 6 |
| 3,1 | 3,2 | 3,3 | 7 | 8 | 9 |
| 4,1 | 4,2 | 4,3 | 10 | 11 | 12 |

第一步：通过设置每个单元的ir控制码之后，去拼接墙设置菜单中把屏的屏幕序列号设置好。注：拼接单元安装位置和电视墙序号对应规则如下（图例4行4列拼接）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |

第二步：设置起始行 = 1，起始列 = 1，结束行 = 2，结束列 = 2，总行数 = 4，总列数 = 3

第三步：所有的设置完成后，点拼接模式选项 拼接

第四步：按遥控的vol-键 解锁其他单元的遥控器

第五步：按照上面的操作步骤对另一个单元继续操作。

(三)多媒体菜单下一级菜单调整

1、在一级菜单项上按OK键即可调出二级菜单。

2、按左右键可以进入不同的媒体类型。详细调节如表（四）

如表（四）

| 多媒体一级菜单 |  | 1. 在主菜单下，选择进入媒体应用菜单->多媒体。 2. 再按OK键进入媒体应用通道。 3. 按左右键选择媒体类型。 4. EXIT键直接退出媒体应用通道。 |
| --- | --- | --- |

(四)多媒体菜单下二级菜单调整

1、在一级菜单项上按OK键即可调出二级菜单。

2、按上下左右键可以移动到要播放的媒体文件上，按OK键选择要播放的文件。详细调节如表（五）

如表（五）

| 多媒体二级菜单 |  | 1. 按左右键选择媒体类型。 2. 再按OK键进入媒体应用通道。 3. 按上下左右键可以移动到要播放的媒体文件上。 4. 按OK键选择要播放的文件，可以连续选择。 5. EXIT键直接退出媒体应用通道。 |
| --- | --- | --- |
| 多媒体二级菜单预览媒体文件 |  | 1. 按OK键选择要播放的文件，可以连续选择。 2. 自动预览要播放的文件。 3. 按EXIT键退出预览窗口，或者直接退出媒体应用通道。 |

(五)多媒体菜单下三级菜单调整

1、在二级菜单项上按PLAY键即可进入全屏播放状态，按INFO键或者OK键调出三级菜单。

2、按左右键可以移动到相应的功能上，按OK键执行选择的功能。详细调节如表（六）

表（六）

| 多媒体三级菜单 |  | 1. 按PLAY键选择要播放的文件，进入全屏播放模式。 2. 按INFO键或者OK键调出三级菜单。 3. 按EXIT键退出全屏播放模式，或者直接退出媒体应用通道。 |
| --- | --- | --- |

(六)信源切换菜单调整

1、按INPUT键即可调出信源切换菜单。

2、按上下键可以移动到相应的信源上，按OK键进入要选择的信源通道。详细调节如表（七）

表（七）

| 信源输入菜单 |  | 1. 按INPUT键调出输入信源菜单。 2. 按上下键选择要输入的信号源。 3. 按OK键进入要选择的信源通道。 4. 按EXIT键退出输入信源菜单。 |
| --- | --- | --- |

# 产品特性说明

| 支持信号 | PC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 色彩 | 24bit |
|  |  | 行同步范围 | 30-80KHZ |
|  |  | 场同步范围 | 50-75HZ |
|  | HDMI | 色彩 | 24bit |
|  |  | 行同步范围 | 30-80KHZ |
|  |  | 场同步范围 | 50-75HZ |
| 接 口 |  |  |  |
|  | 输入 | VGA | 15针D-Sub |
|  |  | CVBS | BNC端子 |
|  | 输出 | PANEL接口 | LVDS30/34/40 Pin/2.0直式金针插座 |
| 电 源 | 输入电源 |  | DC12V |
|  | 驱屏电压 |  | 3.3V/5V/12V |
|  | 电源操作 |  | 正常工作模式,省电工作模式 |
|  | OSD语言 |  | 中文,英文等多国语言(其他语言可按要求添加) |

# 显示模式

◆ 以下的显示模式表，涵盖了本产品所能支持的所有的显示模式；如果不在该表之内的显示模式，产品不能确保正常工作。

◆ 该表已经覆盖我们大部分常用的显示模式，尤其是VESA标准定义的显示模式都在支持之列。如果用户有要求显示一些特殊的显示模式，也可以根据用户提供的数据将其设置在支持之列。

◆ 并非每一个具体的应用都能处理显示模式表中的所有模式，需要根据PANEL的尺寸、分辨率以及一些关键参数进行选择。

◆ 大部分的PANEL都不支持垂直刷新率在75Hz以上的应用，这些模式A/D板大多都能处理，但是应用高过PANEL限制的显示模式可能会导致PANEL

损坏。

◆ 针对LCD显示器的特殊性，只有输入显示模式的分辨率和PANEL显示

分辨率相对应时，才会有最佳的显示性能。例如大部分17寸PANEL的分辨率是1280×1024，那么只有输入的显示模式分辨率是1280×1024才会有最佳的显示效果。

| 序号 | 显示模式 | 水平同步频率 kHz | 垂直同步频率 Hz | 像素时钟 MHz | 同步信号 极性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 640×350/70 | 31.469 | 70.087 | 25.175 | +/- |
| 2 | 720×400/70 | 31.469 | 70.087 | 28.322 | -/+ |
| 3 | 640×480/60 | 31.469 | 59.941 | 25.175 | -/- |
| 4 | 640×480/72 | 37.861 | 72.809 | 31.500 | -/- |
| 5 | 800×600/60 | 37.879 | 60.317 | 40.000 | +/+ |
| 6 | 800×600/70 | 44.490 | 70.000 | 44.850 | +/- |
| 7 | 800×600/72 | 48.077 | 72.188 | 50.000 | +/- |
| 8 | 800×600/75 | 46.875 | 75.000 | 49.500 | +/- |
| 9 | 1024×768/60 | 48.363 | 60.004 | 65.000 | -/- |
| 10 | 1024×768/70 | 56.476 | 70.069 | 75.000 | -/- |
| 11 | 1024×768/72 | 58.200 | 72.000 | 77.000 | -/- |
| 12 | 1024×768/75 | 60.023 | 75.029 | 78.750 | +/+ |
| 13 | 1280×768/60 | 47.776 | 59.870 | 79.500 | -/+ |
| 14 | 1280×768/75 | 60.289 | 74.893 | 102.250 | -/+ |
| 15 | 1280×1024/60 | 60.680 | 57.030 | 100.000 | +/+ |
| 16 | 1280×1024/75 | 79.976 | 75.025 | 135.000 | +/+ |
| 17 | 1366×768/60 | 47.720 | 59.799 | 84.750 | -/+ |
| 18 | 1440×900/60 | 55.469 | 59.901 | 88.750 | +/- |
| 19 | 1680×1050/60 | 64.674 | 59.883 | 119.000 | +/- |
| 20 | 1920×1080/60 | 76.600 | 59.883 | 189.750 | +/- |

# 使用要求

◆ 相对湿度≤80％.

◆ 存储温度 －10~+60度.

◆ 使用温度  0~+40度.

◆ 整机装配和运输过程中注意防静电处理.

◆ 整机装配时，可下装或侧装，但不要使板子变形或扭曲，勿受重压.

◆ 各端子孔的开孔不要过小，特别是HDMI端子开孔，以免安装时整机变形导致挤压端子.

◆ RGB插座的开孔推荐不要使用RGB插座上的螺丝固定在您的结构挡板上.

◆ 本板和配套的模块板之间的连接线不可过长，否则可能会影响性能和图像质量.

◆ 整机内部配线合理，各连接线尽可能不要直接从PCB板上穿越，特别是从主芯片上方穿越，以免影响整机EMC的性能.

◆ 为了整机达到更好的EMC效果，建议主板和屏之间连接的LVDS双绞紧密，尽可能采取屏蔽线，有条件的在靠近板端的线上穿上磁环.

◆ 主板的HDMI和HDCP都已经通过相关认证，但只是内部标准测试认证，如果您需要合法使用HEMI和HDCP功能，请自行到相关协会申请成为会员.

* 本产品在板卡和外包装上都有ROHS标识，符合ROHS标准.

# 附录

A、媒体支持的播放格式：

| Media | File Ext. | Codec |  | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Video | Audio |  |
| Movie | .avi | MJPEG | MP3,WMA, AAC,MP2, PCM,AC3 | Max Resolution And Frame Rate: 640×480@30fps Max Data Rate: 10 Mbps |
|  |  | Xvid,MPEG-2 MPEG-4,DivX H.264 |  | Max Resolution And Frame Rate: 1920×1080@30fps(for 182VG) Max Data Rate: 20 Mbps |
|  | .mp4 | MPEG-2,MPEG-4 DivX,H.264 |  |  |
|  | .ts/ .trp | MPEG-2 H.264 |  |  |
|  | .mkv/ .mov | MPEG-4 H.264 |  |  |
|  | .mpg | MPEG-1,MPEG-2 |  |  |
|  | .dat | MPEG-1 | MP2 | Max Resolution:352×288 Max Data Rate: 20 Mbps |
|  | .vob | MPEG-2 |  | Max Resolution:720×576 Max Data Rate: 20 Mbps |
|  | .rm/ .rmvb | RV8,RV9.RV10 | COOK | Max Resolution And Frame Rate: 1280×720@30fps Max Data Rate: 10 Mbps |
| Music | .mp3 | -- | MP3 | Sample Rate: 8K~48KHz Bit Rate: 16K~320Kbps Channel: Mono/Stereo |
|  | .wma | -- | WMA |  |
|  | .m4a/ .aac | -- | AAC | Sample Rate: 16K~48KHz Bit Rate: 32K~442Kbps Channel: Mono/Stereo |
| Photo | .jpg/ | Progressive JPEG |  | Max Resolution: 1024×768 |
|  | .jpeg | Baseline JPEG |  | Max Resolution: 15360×8640 |
|  | .bmp | -- |  | Max Resolution: 9600×6400 Pixel Depth: 1/4/8/16/24/32 bpp |
|  | .png | Non-Interlaced |  | Max Resolution: 9600×6400 |
|  |  | Interlaced |  | Max Resolution: 1200×800 |
| Text | .txt | ANSI/UNICODE GB/UTF8 |  | File Size：Max 1MB |
| File system: Hi Speed FS, FAT32, FAT16, NTFS (NTFS compressed file is not supported). Note: - Licenses involved in specifications above are supposed to be obtained by customers themselves, eg:AC3 and DivX. - MP4 cannot support GMC |  |  |  |  |

B、USB 支持的设备参数

|  | Maximum USB size | Maximum single file size |
| --- | --- | --- |
| NTSC | 2T | 2T |
| FAT 32 | 192G | 4G |
| FAT 16 | 2G | 2G |